湖北省第二届智能制造应用技术职业技能大赛

多轴联动加工技术赛项竞赛规程

一、竞赛项目描述

（一）技术基本描述

多轴联动加工技术赛项是指使用五轴加工中心机床对金属零件进行切削加工的技能竞赛，其中也包括用常用的手动工具配合完成的相关工作。参赛选手需要根据技术图纸和技术要求，进行工艺制定、数控编程、刀具选择和安装、切削参数设定等工作，以去除材料的方式去加工精度等级不低于IT6级精度的工件。多轴联动加工技术赛项允许在机床数控系统上直接编写程序，也可以利用CAM软件来进行自动编程。

（二）技术能力要求

参赛选手应具备以下技术能力：

1．识图技能  能对图形、图标、标准、表格和其它技术要求进行解释；

2．刀具选择  能针对工件材料和加工需求选择切削刀具；

3．工艺制定  能针对工件材料、图形结构、加工状况确定其加工方式、加工流程、加工路线及切削参数；

4．编程技能  能掌握不同的编程技术（包括手工编程和计算机辅助编程、基于RTCP的五轴编程等）；

5．仿真检查  能借助多轴仿真软件对五轴加工NC程序实施加工前期的干涉碰撞等安全性检查，规避碰撞的发生；

6．工件装夹  能根据操作需要，为工件选择装夹方法和装夹系统；

7．操作技能  能完成在五轴加工中心机床上安装刀具和附件的整个过程，能识别和确定在五轴加工中心机床上各种不同的加工操作，能识别和确定在五轴加工中心机床上加工操作所需的各种功能参数；

8．检测技能  能选择和使用测量仪器并掌握测量方法；

9．安全防护  遵守相关安全防护条例和环境保护要求。

（三）基本知识要求

参赛选手应掌握以下基本知识：

1．相关知识  数学知识、测量知识、材料切削性能知识等。

2．延伸知识  工艺设计知识、计算机技术知识、公差与配合、金属切削工艺知识等。

二、竞赛题目

（一）竞赛形式

多轴联动加工技术赛项为实际操作竞赛，以百分制计分。

（二）命题标准

多轴联动加工技术赛项是在五轴加工中心机床上利用三爪卡盘等夹具和相应的铣削刀具，使用计算机自动编程软件或手工编程方法，在规定的时间内按照图纸要求完成零件上复杂空间曲面及特定平面上的轮廓、沟槽、孔系等基本加工要素的实际操作竞赛。竞赛赛题由大赛组委会组织专家按照公布的多轴联动加工技术竞赛规程和《铣工国家职业技能标准》统一设计。

（三）命题内容

多轴联动加工技术赛项要求选手在规定时间内在五轴加工中心机床上完成指定图样的加工，主要考察选手数控加工工艺能力、多轴数控铣削编程能力、合理使用加工刀具能力、合理选择加工参数能力，以及运用专业知识均衡处理质量、效率、成本的综合能力，强化选手的安全和环保意识。

（1）职工/教师组竞赛按照国家职业标准《铣工》中规定的国家职业资格二级(技师)要求实施，学生组竞赛按照国家职业标准《铣工》中规定的国家职业资格三级(高级工)要求实施。

（2）竞赛赛件的毛坯材料均为铝料（LY12）。

（3）各组别竞赛内容与时间详见表-1。

表-1 竞赛内容与时间

| 比赛内容 | 分值 | 时间 | 场次安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各类尺寸精度、表面质量、形位公差、倒角等严格按照评分标准执行。 | 100分 | 270分钟 （含准备时间30分钟） | 按抽签场次参赛 |
| 职业素养考核以下方面： 操作设备的规范性； 刀具、量具、工具的放置及正确使用； 现场的安全、文明生产及安全防护（含工作服、工作鞋、工作帽、护目镜的穿戴）； 尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材，保持赛位的整洁。 |  |  |  |

（4）各组别竞赛命题要素如表-2所示。

表-2竞赛命题要素

| 加工要素 | 五轴加工中心操作工赛件 |
| --- | --- |
| 空间曲面 | 必要 |
| 平面 | 必要 |
| 垂直面 | 必要 |
| 倒角 | 必要 |
| 倾斜面轮廓（型腔、岛屿） | 必要 |
| 内外螺纹铣削 | 可选 |
| 钻孔、扩孔、铰孔、镗孔、铣孔 | 可选 |
| 直槽、V型槽、T型槽、键槽 | 可选 |
| 表面粗糙度要求 | 必要 |
| 形位公差要求 | 必要 |

注：表格中“必要”表示该赛件必须包含的加工要素。“可选”表示在赛件中可选用的加工要素。

（四）各组别加工精度要求如表-3所示

表-3加工精度要求

| 序号 | 项目 | 精度标准 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要尺寸 |  |  |  |  |
| 1 | 尺寸公差 |  | 不低于IT6 |  |
| 2 | 铰孔 |  | IT6 |  |
| 3 | 形位公差 |  | 不低于IT6 | 必须含2处以上形位公差要求 |
| 次要尺寸 |  |  |  |  |
| 1 | 未标注尺寸公差 |  | ±0.1 |  |
| 2 | 孔深度 |  | +1 | 钻孔 |
| 3 | 半径 |  | ±0.2 | 未标注尺寸公差 |
| 4 | 角度 |  | ±0.5° | 未标注尺寸公差 |
| 表面质量 |  |  |  |  |
| 1 | 表面粗糙 |  | Ra3.2-0.8 |  |

（五）竞赛样题

多轴联动加工技术赛项各组别竞赛样题于赛前两周另行公布。

三、命题方式

（一）命题流程

1．专家组长根据本竞赛规程的要求组织命题；

2．竞赛采用建立赛题库并公开竞赛样题的方式进行，赛前两周在大赛指定网站公布一套（含各组别）竞赛样题。

（二）最终赛题产生的方式

竞赛前，专家组对样题内容原则上进行20%左右的修改，各组别分别建成竞赛题库。竞赛时，同一天比赛的相同组别选手采用相同试题。 技术工作委员会须指定专人负责赛题印刷、加密保管、领取和回收工作。

四、评判方式

大赛赛件采取第三方进行检测，检测人员必须在不少于2名裁判员的监督下进行工作。检测报告必须由检测人员与监督裁判签字确认后提交裁判长保存。所有检测数据由裁判长指定的录入裁判员输入评分系统进行评分、统计、排名后在监督人员监督下进行解密。

为保障成绩评判的准确性，监督组将对项目总成绩排名前20%的所有参赛选手的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于15%。如发现成绩错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。复核、抽检错误率超过5%的，裁判组将对所有成绩进行复核。

项目最终得分按100分制计分。最终成绩经复核无误，由裁判长、监督仲裁人员签字确认后公布。

五、大赛基础设施

（一）机床设备条件

主要技术参数如表-4所示。

表-4 JT-GL8-V五轴加工中心主要技术参数

| #### 规格 | #### 单位 | #### GL8-V |
| --- | --- | --- |
| #### 旋转工作台 |  |  |
| #### 负载重量 | #### Kg | #### 水平：100、倾斜：75 |
| #### 旋转台直径 | #### mm | #### Ф350 |
| #### T型槽宽度 | #### mm | #### 12H7 |
| #### 行程 |  |  |
| #### X轴行程+换刀行程 | #### mm | #### 400+550 |
| #### Y轴行程+装夹行程 | #### mm | #### 400+150 |
| #### Z轴行程 | #### mm | #### 400 |
| #### A轴可倾斜角度 | #### deg | #### +42°～ -120° |
| #### C轴最小分度 | #### deg | #### 0.001° |
| #### 主轴鼻端至旋转台距离 | #### mm | #### 120～520 |
| #### 主轴 |  |  |
| #### 主轴锥度 |  | #### BT40 |
| #### 主轴转速 | #### rpm | #### 15000 |
| #### 速度 |  |  |
| #### X/Y/Z三轴进给速度 | #### mm/min | #### 1~12000 |
| #### X/Y/Z三轴快移速度 | #### mm/min | #### 36000/36000/36000 |
| #### A/C轴最大转速 | #### rpm | #### 13.3/22.2 |
| #### 精度 |  |  |
| #### 定位精度 | #### mm | #### X/Y/Z:±0.005 |
|  | #### Sec | #### A:45″、C:15″ |
| #### 重复定位精度 | #### mm | #### X/Y/Z:±0.003 |
|  | #### Sec | #### A:±8″、C:±6″ |
| #### 马达 |  |  |
| #### 额定功率 | #### KW | #### X：5.1、Y：8.5、Z：8.5 #### A:8.5 C:4.1 |
| #### 额定扭矩 | #### Nm | #### X：16、Y：27、Z：27 #### A:27 C:6.5 |
| #### 刀库 |  |  |
| #### 刀库形式 |  | #### 伞形刀库-BT40 |
| #### 刀库容量 | #### T | #### 16 |
| #### 换刀时间（Tool TO Tool) | #### sec | #### 2″ |
| #### 最大刀径(满刀/空邻刀) | #### mm | #### Φ100mm/Φ200mm |

（二）比赛用电脑及CAD/CAM软件

1、竞赛用电脑

处理器：不低于i3或兼容处理器，主频2GHz以上；内存：不低于2G；硬盘：可用磁盘空间（用于安装）不低于10G；操作系统：不低于Windows 7操作系统；显卡：GTX1050或更高性能显卡。

2、竞赛用CAD/CAM软件

赛场软件由大赛统一提供，赛场预装有CAXA CAM 制造工程师软件V2016（多轴加工）大赛专用版、Cimatron V13、Mastercam 2018教育版（中文简体）软件以及VERICUT8.2。选手不允许自带软件。

（三）其他

1．比赛用刀柄、刀具、工量具由选手根据比赛样题要求自带，数量和种类不限。

2．竞赛用毛坯由大赛执委会提供。

3．竞赛用夹具由大赛执委会提供。

注: 大赛允许选手携带工具车/箱、精密平口钳、软钳口、铜皮、什锦锉刀、倒角器、扳手等辅助工具（如自带平口钳的不增加安装平口钳时间）。

大赛严禁选手自带WD-40防锈清洗剂等易燃易爆化学品。

六、裁判员条件和工作内容

(一)裁判长

裁判长由湖北省组委会技术工作委员会通过遴选审核确定。

(二)裁判员的条件和组成

1．裁判员须符合裁判员工作管理规范，参加执裁的裁判员由大赛组委会技术工作委员会赛前统一在省裁判员信息库中抽取或推荐。被抽取或推荐的裁判员在大赛前可申请不参加裁判工作并放弃相应权利。一旦确认担任裁判员工作后，比赛中途不得更换人选。若裁判员不能满足裁判等技术工作需要，由裁判长按照大赛省组委会相关要求处理。

2．裁判员应服从裁判长的管理，裁判员的工作由裁判长指派或抽签决定。在工作时间内，裁判员不得徇私舞弊、无故迟到、早退、中途离开工作地或放弃工作，否则将视其影响程度进行相应处理，直至取消裁判员资格并记录在案。

3．裁判员按工作需要，由裁判长将其分成加密裁判组、现场裁判组、零件检测组等若干小组开展工作。各小组在裁判长的统一安排下开展相应工作。

(三)裁判员的工作内容

1．裁判员赛前培训

裁判员需在赛前参加裁判工作培训，掌握与执裁工作相关的大赛制度要求和赛项竞赛规则，具体包括：竞赛技术规则、竞赛技术平台、评分方式、评分标准、成绩管理流程、安全注意事项和安全应急预案等。

2．裁判员分组

在裁判长的安排下，对裁判员进行分组，并明确组内人员分工及工作职责、工作流程和工作要求等。

3．赛前准备

裁判执裁前对赛场设备设施的规范性、完整性和安全性进行检查，做好执裁的准备工作。

4．现场执裁

现场裁判负责引导选手在赛位或等候区域等待竞赛指令。期间，现场裁判需向选手宣读竞赛须知。提醒选手遵照安全规定和操作规范进行比赛。竞赛过程中，所有裁判员不得接近选手，除非选手举手示意裁判长解决比赛中出现的问题，或选手出现严重违规行为。裁判员无权解释竞赛试题内容。比赛中现场裁判需做好赛场纪律的维护，对有违规行为的选手提出警告，对严重违规选手，应按竞赛规程予以停赛或取消竞赛资格等处理，并记录在《赛场情况记录表》。在具有危险性的作业环节，裁判员要严防选手出现错误操作。现场裁判适时提醒选手比赛剩余时间，到竞赛结束时，选手仍未停止作业，现场裁判在确保安全前提下有权强制终止选手作业。现场裁判负责检查选手携带的物品，违规物品一律清出赛场。比赛结束后裁判员要命令选手停止加工，监督选手提交零件、图纸、草稿纸等一切加工文件。比赛换场期间，现场裁判须做好选手的隔离工作。

5．零件加密和解密

零件加密由加密裁判员负责；评分结果得出后，加密裁判在监督人员监督下对加密结果进行解密，并形成最终成绩单。

6．检测监督

检测组裁判将对第三方检测人员工作进行现场监督。

7．竞赛材料和作品管理

现场裁判须在规定时间发放试卷、毛坯等竞赛材料，于赛后回收、密封所有竞赛作品和资料并将其交予赛项承办单位就地保存。

8．成绩复核及统计

如在成绩复核中发现错误，裁判长须会同相关评分裁判更正成绩并签字确认。

(四)裁判员在评判工作中的任务

1．检测裁判员要根据评判方式进行成绩评定

填写相应的评分表格后签字确认；记分裁判负责在监督人员监督下完成统分工作，统分表须由记分裁判、裁判长、监督仲裁组成员共同签字确认；统分结束后，记分裁判在监督仲裁人员监督下完成汇总计分工作，填写成绩汇总表；在正式公布比赛成绩之前，任何人员不得泄露评分结果。

2．检测裁判要监督高度测量仪和粗糙度仪的检测过程

检测结果必须由两名以上裁判签字确认生效。

(五)裁判员在评判中的纪律和要求

1．裁判员必须服从竞赛规则要求，认真履行相关工作职责和流程：裁判员在工作期间不得使用手机、照相机、录像机等通信和数据存储设备。尤其是在选手进行比赛或裁判员进行检测评分时，不得拍照图纸和工件。

2．检测监督裁判不得干扰检测人员，对于检测技术的质疑只能向裁判长提出，并由裁判长视相关问题做出解释和解决。

3．现场裁判不得接近正在比赛的选手，不得在比赛选手附近评论或讨论任何问题。现场裁判须负责比赛全过程的安全检查。

4．裁判长有权对评判结果造成不良影响等情况的裁判人员做出终止其裁判工作的处理。

七、选手条件和工作内容

（一）选手的条件和要求

凡从事相关专业或职业的从业人员，职业院校（含技工院校）在校学生均可报名参加大赛决赛相应职业和组别的竞赛。 已获得“全国五一劳动奖章”、“全国技术能手”荣誉称号的职工和教师不能报名参加竞赛。选手报名时除提供单位盖章的报名表外，还需向省级人力资源社会保障部门提供以下证明材料：职工组和教师组报名选手需提供单位缴纳的3个月有效社保明细，社保缴纳单位名称应与报名单位一致；学生组报名选手需提供学生证及学生在校学籍证明。

（二）选手的工作内容

1．选手在比赛前通过抽签决定竞赛顺序和比赛用设备。

（1）赛前安排各参赛队选手统一有序的熟悉操作竞赛场地和设备，允许运行机床，允许试传程序，允许试用数控系统，但不允许切削，不允许修改机床参数。

（2）熟悉场地时不得发表没有根据以及有损大赛形象的言论。

（3）熟悉场地时严格遵守大赛各种制度，严禁拥挤，喧哗，以免发生意外事故。

2．竞赛进行时，每台机床边都将配备一台计算机。为保证数据安全，在编程阶段每位选手要经常存盘。文件要保存在指定的目录下。

3．到比赛结束时间，选手按照裁判员要求停止加工，并在3分钟以内提交零件、图纸、草稿纸等一切加工文件。

（三）赛场纪律

1．选手在比赛期间及工作期间不得使用手机、照相、录像等通信和数据存储设备，不得携带U盘或数据存储器材。

2．正式比赛期间，除裁判长外任何人员不得主动接近选手及其工作区域，不许主动与选手接触与交流，选手有问题只能向裁判长反映。

3．比赛结束铃声响起以后，选手应立即停止工作，即按下进给保持、主轴停转，退刀并卸下工件。选手在3分钟之内必须把零件、图纸、草稿纸等一切加工文件提交给裁判。裁判或比赛监督须做好加密、装箱和保存工作。

4．未经裁判长允许，选手不得延长比赛时间。

5．下一场将要参赛的选手不得出现在当前竞赛现场。不允许观摩当前竞赛选手的比赛。

6．参赛选手不得擅自修改数控系统内的机床参数。

7．参赛选手如果违反前述相关规定和组委会印发的竞赛技术规则，视违规程度，受到“罚去10-20分、不得进入前10名、取消竞赛资格”等不同级别的处罚。

8．选手文明参赛要求

（1）竞赛现场提供数控机床、计算机及CAD/CAM软件、竞赛毛坯、相关技术资料、工具等，选手不得自带任何纸质资料和存储工具，如出现较严重的违规、违纪、舞弊等现象，经裁判组裁定取消比赛成绩。

（2）参赛选手必须将全部数据文件存储至计算机指定盘符下，不按要求存储数据，导致数据丢失者，责任自负。

（3）实际操作竞赛分批依次进行，参赛队或参赛选手的竞赛场次采取抽签的方式确定，场次抽签结束后，还需要进行工位号抽签加密和赛件加密两次加密。

（4）参赛队或参赛选手按照参赛场次进入比赛场地，利用现场提供的所有条件，在规定时间内完成竞赛任务。

（5）同一天比赛采用相同的竞赛赛题。

（6）实际操作竞赛，参赛选手在赛前60分钟，凭参赛证和身份证（证明必须齐全）进入赛场检录，经加密裁判抽取赛位号加密后，由裁判长进行安全教育，赛前30分钟统一进入赛场，确认现场条件，赛前5分钟在发卷区域统一领取赛题，裁判长宣布比赛开始后才可切削操作。

（7）比赛赛位的抽签。选手在参加比赛检录入场时，依次检录，抽取比赛赛位号。选手在比赛赛位抽签记录表上签字确认后，进入比赛赛位准备比赛。比赛场次和比赛赛位号抽签确定后，选手不准随意调换。

（8）比赛过程中，选手不得修改机床参数。擅自修改机床参数者一经发现取消比赛成绩。

（9）比赛过程中，选手若需休息、饮水或去洗手间，一律计算在比赛时间内。

（10）比赛过程中，参赛选手须严格遵守相关安全操作规程，禁止不安全操作和野蛮操作,确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示，若因选手个人因素造成人身安全事故和设备故障，不予延时，情节特别严重者，由大赛裁判组视具体情况做出处理决定（最高至终止比赛），并由裁判长上报大赛监督仲裁组；若因非选手个人因素造成设备故障，由大赛裁判组视具体情况做出延时处理并由裁判长上报大赛监督仲裁组。

（11）如果选手提前结束比赛，应报裁判员批准，比赛终止时间由裁判员记录在案，选手提前结束比赛后不得再进行任何比赛相关工作。选手提前结束竞赛后，需原地等待，不得离开赛场，直至本场比赛结束。

（12）裁判长在比赛结束前15分钟对选手做出提示。操作技能竞赛，裁判长宣布比赛结束后，选手应立即按下机床“进给保持”键，离开机床至指定位置，然后选手在现场裁判员的监督下停止机床运转并卸下工件，3分钟之内必须把赛件、工作任务书上交至收件裁判员，如选手未按规定执行，裁判有权按下机床“进给保持”键，要求选手离开机床至指定位置。

（13）选手上交赛件至收件处，裁判员须由选手和现场裁判共同完成。

（14）选手提交的赛件应经过清理。

（15）比赛结束，选手应立即清理现场，包括机床和工作台及周边卫生并恢复机床原始状态等。经裁判员和现场工作人员确认后方可离开赛场。清理现场工作将在选手职业素养环节中进行评判。

（16）为保证大赛的公平、公正，加密裁判在赛件的指定位置上做好加密标记，以便做好检验、评分和保密工作。

（17）参赛选手在比赛过程中，必须穿工作服、防砸防刺穿劳保工作鞋，佩戴护目镜，女选手要求带工作帽，且长发不得外露。

（18）参赛选手在比赛过程中，要求刀具、量具摆放整齐，竞赛过程中裁判组将安排裁判员对参赛选手的安全防护、操作规范和工具、量具、刃具摆放状况作为选手职业素养评分依据。

（19）选手离开比赛场地时，不得将草稿纸等与比赛相关的物品带离比赛现场。

（20）各类赛务人员必须统一佩戴由大赛组委会签发的相关证件，着装整齐。

（21）除现场裁判员和参赛选手外，其他人员不得进入比赛区域。赛场安全员、设备和软件技术支持人员、工作人员必须在指定区域等待，未经裁判长允许不得进入比赛区域，候场选手不得进入赛场。

八、竞赛安全要求

（一）选手安全防护措施要求

参赛选手必须按照规定穿戴防护装备，见表-6。

表-6 选手必备的防护装备

| 防护项目 | 图示 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 眼睛的防护 |  | 1.防溅入 2.带近视镜也必须佩戴 |
| 足部的防护 |  | 防滑、防砸、防穿刺 |
| 工作服 |  | 1.必须是长裤 2.防护服必须紧身不松垮，达到三紧要求 3.女生必须带工作帽、长发不得外露 4.操作机床时不允许戴手套 |

大赛时，裁判员对违反安全与健康条例、违反操作规程的选手和现象将提出警告并进行纠正。不听警告，不进行纠正的参赛选手会受到不允许进入竞赛现场、罚去安全分、停止加工、取消竞赛资格等不同程度的惩罚。

选手防护装备佩带要求见表-7。

表-7 选手防护装备佩带要求

| 时段 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 机床操作时 |  | 牛仔裤配紧身上衣也可 |
| 拿取毛坯、手工去毛刺时 |  | 牛仔裤配紧身上衣也可 |
| 编程时 |  |  |

（二）有毒有害物品的管理和限制

选手禁止携带易燃易爆物品，见表-8所示。

表-8 选手禁带的物品

| 有害物品 | 图示 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 防锈清洗剂 |  | 禁止携带 |
| 酒精、汽油 |  | 严禁携带 |
| 有毒有害物 |  | 严禁携带 |

期间产生的废料和切屑必须分类收集和回收。

（三）医疗设备和措施

赛场必须配备医护人员和必须的药品。

九、竞赛须知

（一）参赛队须知

1．参赛队员在报名获得审核确认后，原则上不再更换，如筹备过程中，队员因故不能参赛，竞赛开始后，参赛队不得更换参赛队员。

2．参赛队按照大赛赛程安排，凭大赛组委会颁发的参赛证，以及身份证等参加比赛及相关活动。

3．各参赛队按竞赛组委会统一安排参加比赛前熟悉场地环境的活动。

4．各参赛队按组委会统一要求，准时参加赛前领队会，领队会上举行抽签仪式。

5．各参赛队要注意饮食卫生，防止食物中毒。

6．各参赛队在比赛期间，应保证所有人员的安全，防止交通事故和其它意外事故的发生，为领队、教练和参赛选手购买人身意外保险。

7．各参赛队要发扬良好道德风尚，听从指挥，服从裁判，不弄虚作假。

（二）教练须知

1．一名选手只能配备一名教练，一名教练可指导多名选手。教练经报名、审核后确定，一经确定不得更换，如发现弄虚作假者，取消评定优秀教练资格。

2．对申诉的仲裁结果，领队和教练应带头服从和执行，还应说服选手服从和执行。凡恶意申诉，一经查实，组委会将追查相关人员责任。

3．教练应认真研究和掌握本赛项比赛的技术规则和赛场要求，指导选手做好赛前的一切准备工作。

4．领队和教练应在赛后做好技术总结和工作总结。

（三）参赛选手须知

1．参赛选手应严格遵守竞赛规则和竞赛纪律，服从裁判员和竞赛工作人员的统一指挥安排，自觉维护赛场秩序，不得因申诉或对处理意见不服而停止比赛，否则以弃权处理。

2．参赛选手在赛前熟悉机床和竞赛时间内，应该严格遵守数控铣工工艺守则和安全操作规程，杜绝出现安全事故。

3．参赛选手不得将通讯工具、任何技术资料、工具书、自编电子或文字资料、笔记本电脑、通讯工具、摄像工具以及其他即插即用的硬件设备带入比赛现场，否则取消选手比赛资格。

4．参赛选手应严格按竞赛流程进行比赛。

5．参赛选手必须持本人身份证、并佩戴组委会签发的参赛证件，按比赛规定的时间，到指定的场地参赛。

6．实际操作技能竞赛时间为270分钟（含准备时间30分钟），参赛选手按照裁判长指令开始、结束比赛。

7．参赛选手须按时到赛场等候检录（赛前30分钟）、抽签进入赛场，并按照指定赛位号参加比赛。迟到15分钟者，不得参加比赛。已检录入场的参赛选手未经允许，不得擅自离开。

8．参赛选手按规定进入比赛赛位，在现场工作人员引导下，进行赛前准备，检查并确认计算机、数控机床和配套的工具、CAD/CAM等软件等。

9．裁判长宣布比赛开始，参赛选手方可进行比赛和切削操作。

10．参赛选手必须将全部数据文件存储至计算机指定盘符下，不按要求存储数据，导致数据丢失者，责任自负。

11．比赛过程中，选手若需休息、饮水或去洗手间，一律计算在比赛时间内。食品和饮水由赛场统一提供。

12．比赛过程中，参赛选手须严格遵守相关操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示，若因选手个人因素造成人身安全事故和设备故障，不予延时，情节特别严重者，由大赛裁判组视具体情况作出处理决定（最高至终止比赛）并由裁判长上报竞赛监督仲裁组；若因非选手个人因素造成设备故障，由大赛裁判组视具体情况作出延时处理并由裁判长上报竞赛监督仲裁组。

13．参赛选手在比赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，需经裁判员同意后，特殊处理。

14．参赛选手在比赛过程中，如遇问题，需举手向裁判人员提问。选手之间不得发生任何交流，否则，按作弊处理。

15．参赛选手在操作技能竞赛过程中，必须穿工作服、防砸防刺穿劳保工作鞋，佩戴护目镜，女选手要求带工作帽，且长发不得外露。

16．裁判长在比赛结束前15分钟对选手做出提示。裁判长宣布比赛结束后，选手应立即按下机床“进给保持”键，离开机床至指定位置，然后选手在现场裁判员的监督下停止机床运转并卸下工件，3分钟之内必须把赛件、工作任务书上交至收件裁判员，如选手未按规定执行，裁判有权按下机床“进给保持”键，要求选手离开机床至指定位置。

17．选手上交赛件至收件裁判员须由选手和现场裁判共同完成。

18．选手提交的赛件应经过清理。

19．比赛过程中，选手不得修改机床参数，擅自修改机床参数者一经发现取消比赛成绩。

20．比赛结束，选手应立即清理现场（包括机床和工作台及周边卫生等），经裁判员和现场工作人员确认后方可离开赛场，此项工作将在选手职业素养环节进行评判。

21．参赛选手在竞赛期间未经组委会的批准，不得接受其他单位和个人进行的与竞赛内容相关的采访；参赛选手不得私自公开比赛相关资料。

（四）工作人员须知

1．工作人员必须服从赛项组委会统一指挥，佩戴工作人员标识，认真履行职责，做好竞赛服务工作。

2．工作人员按照分工准时上岗，不得擅自离岗，应认真履行各自的工作职责，保证竞赛工作的顺利进行。

3．工作人员应在规定的区域内工作，未经许可，不得擅自进入竞赛场地。如需进场，需经过裁判长同意，核准证件，有裁判跟随入场。

4．如遇突发事件，须及时向裁判员报告，同时做好疏导工作，避免重大事故发生。

5．竞赛期间，工作人员不得干涉及个人工作职责之外的事宜，不得利用工作之便，弄虚作假、徇私舞弊。如有上述现象或因工作不负责任的情况，造成竞赛程序无法继续进行，由赛项组委会视情节轻重，给予通报批评或停止工作，并通知其所在单位做出相应处理。

（五）裁判员须知

1．裁判员须持有国家级裁判员证书上岗。执裁期间，统一着装并佩戴裁判员标识，举止文明礼貌，接受参赛人员的监督。

2．严守竞赛纪律，执行竞赛规则，服从赛项组委会和裁判长的领导。按照分工开展工作，始终坚守工作岗位，不得擅自离岗。

3．裁判员的工作分为加密裁判、现场执裁、评判裁判（检测、检测监督、阅卷、数据录入）等。

4．裁判员在工作期间严禁使用各种器材进行摄像或照相。

5．现场执裁的裁判员负责检查选手携带的物品，违规物品一律清出赛场，比赛结束后裁判员要命令选手停止加工。

6．比赛中所有裁判员不得影响选手正常竞赛。

7．严格执行赛场纪律，不得向参赛选手暗示或解答与竞赛有关的内容。及时制止选手的违纪行为。对裁判工作中有争议的技术问题、突发事件要及时处理、妥善解决，并及时向裁判长汇报。

8．要提醒选手注意操作安全，对于选手的违规操作或有可能引发人生伤害、设备损坏等事故的行为，应立即制止并向现场负责人报告。

9．严格执行竞赛项目评分标准，做到公平、公正、真实、准确，杜绝随意打分；严禁利用工作之便，弄虚作假、徇私舞弊。

10．严格遵守保密纪律。裁判员不得私自与参赛选手或代表队联系，不得透露竞赛的有关情况。

11．裁判员必须参加赛前培训，否则取消竞赛裁判资格。

12．竞赛过程中如出现问题或异议，服从裁判长的裁决。

13．竞赛期间，因裁判人员工作不负责任，造成竞赛程序无法继续进行或评判结果不真实的情况，由赛项组委会视情节轻重，给予通报批评或停止裁判资格，并通知其所在单位做出相应处理。

十、申诉与仲裁

本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，代表队领队可在比赛结束后2小时之内向监督仲裁组提出书面申诉。大赛组委会选派人员参加监督仲裁工作，监督仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈仲裁结果，仲裁结果为最终结果。超过2小时进行申诉的不予授理。

十一、开放现场的要求

公众可在赛场指定区域观摩，不得进入竞赛区域。

十二、报名及其他事宜

专职联络人：

（一）湖北省职业技能鉴定指导中心

联 系 人：刘闪、邓文怡

联系电话：027-87262285

（二）武汉华中数控股份有限公司

联 系 人：宁柯、李娇

联系电话;027-87180028

13886185106、13260657723

报名邮箱：lijiao@hzncc.com

多轴联动加工技术赛项工具及材料清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 精度 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毛坯 | 铝Φ100X95 |  | 1 | 现场发放 |
| 2 | 铜棒 |  |  | 1 | 赛场提供 |
| 3 | 油石 |  |  | 1 | 赛场提供 |
| 4 | 三爪卡盘 | K11 250C |  | 1 | 赛场提供 |
| 5 | 卡盘扳手 |  |  | 1 | 赛场提供 |
| 6 | 三爪夹具固定组件 | 压板、螺栓、螺钉 等 |  | 1套 | 赛场提供 |
| 7 | 比赛用刀柄、刀具、工量具由选手根据比赛样题要求自带，数量和种类不限。 |  |  |  |  |

干涉碰撞安全性仿真检查是五轴零件加工前期必须进行的项目，本次赛项要求选手在加工前期需对CAM五轴加工的NC程序使用相关多轴仿真软件进行仿真检查，以防止碰撞的发生。该仿真检查项目将单独评定成绩并记入实际操作总成绩中。

多轴联动加工技术赛项样题